ANALISA DAN PEMBAHASAN

## PARAMETER EKSPERIMEN

Pada bab ini membahas hasil perancangan jaringan transmisi microwave dan perhitungan link budget berdasarkan simulasi menggunakan Software Pathloss 5.0. Analisa perancangan jaringan transmisi microwave ini menggunakan double Back To Back Repeater dan Double Plane Reflector yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Analisis Perancangan Tanpa Passive Repeater.

- Analisis Perancangan Menggunakan Double Back To Back Repeater.

- Analisis Perancangan Menggunakan Double Plane Reflector.

- Analisis Perbandingan Double Passive Repeater Back to Back dan Double Plane Reflector

## ANALISIS HASIL EKSPERIMEN

### Analisis Perancangan Tanpa Passive Repeater

Perancangan jaringan tanpa menggunakan passive repeater merupakan perancangan yang menghubungan antara Site Purbalingga menuju Site Pemalang. Site Purbalingga berada pada koordinat lintang selatan 7°22'40.69" S dan bujur timur 109°22'22.19" T. Sedangkan untuk Site Pemalang berada pada titik lintang selatan 6°54'50.50" S dan bujur timur 109°27'41.50" T. Jarak antara kedua site tersebut yaitu 52,24 km, sehingga frekuensi yang digunakan dalam perancangan yaitu 6 GHz. Dari jaringan transmisi yang dirancang tersebut tidak dalam kondisi LOS karena terhalang oleh sebuah obstacle berupa bukit. Untuk path profile dapat dilihat pada gambar 4.1. Sedangkan untuk report hasil perancangan tanpa repeater dapat dilihat pada tabel 4.1.

Gambar 4.1 Path Profile Site Purbalingga – Pemalang Tanpa Repeater

Dapat dilihat hasil simulasi pada tabel 4.1 bahwa nilai difraksi yang ada sangat besar yaitu 106.45 dB. Nilai difraksi ini disebabkan oleh sebuah obstacle yang menghalangi proses transmisi sinyal yang menyebabkan negative thermal fade margin sehingga nilai availability tidak muncul pada hasil simulasi.

Tabel 4.1 Report Simulasi Site Purbalingga – Site Pemalang Tanpa Repeater

| Parameter | Purbalingga | Pemalang |
| --- | --- | --- |
| Latitude | 07 22 40.69 S | 06 54 50.50 S |
| Longitude | 109 22 22.19 E | 109 27 41.50 E |
| True azimuth (°) | 10.82 | 190.81 |
| Vertical angle (°) | 2.79 | 1.47 |
| Elevation (m) | 47.69 | 11.97 |
| Antenna model | HSX15-59 (TR) | HSX15-59 (TR) |
| Antenna file name | 2450a | 2450a |
| Antenna gain (dBi) | 46.60 | 46.60 |
| Antenna height (m) | 70.00 | 50.00 |
| TX line model | EWP52 | EWP52 |
| TX line unit loss (dB/100 m) | 3.93 | 3.93 |
| TX line length (m) | 70.00 | 50.00 |
| TX line loss (dB) | 2.75 | 1.97 |
| Connector loss (dB) | 0.50 | 0.50 |
| Circulator branching loss (dB) | 3.00 | 3.00 |
| Frequency (MHz) | 6000.00 |  |
| Polarization | Vertical |  |
| Path length (km) | 52.24 |  |
| Free space loss (dB) | 142.39 |  |
| Atmospheric absorption loss (dB) | 0.44 |  |
| Diffraction loss (dB) | 106.45 |  |
| Net path loss (dB) | 167.80 | 167.80 |
| Radio model | MDR-4106E-A | MDR-4106E-A |
| Radio file name | 4106e-a | 4106e-a |
| TX power (dBm) | 31.00 | 31.00 |
| EIRP (dBm) | 71.35 | 72.13 |
| TX channel assignments | 1h 6182.415V | 1l 5930.375V |
| RX threshold criteria | 1E-6 BER | 1E-6 BER |
| RX threshold level (dBm) | -120.00 | -120.00 |
| Receive signal (dBm) | -136.80 | -136.80 |
| Thermal fade margin (dB) | -16.80 | -16.80 |
| Dispersive fade margin (dB) | 54.00 | 54.00 |
| Dispersive fade occurrence factor | 3.00 |  |
| Climatic factor | 2.00 |  |
| Terrain roughness (m) | 42.67 |  |
| C factor | 0.52 |  |
| Average annual temperature (°C) | 23.62 |  |
| Fade occurrence factor (Po) | 2,69E+02 |  |

Perancangan link microwave tersebut perlu adanya kesesuaian hasil simulasi menggunakan Pathloss dengan teori perhitungan link budget untuk mengantisipasi adanya rugi-rugi sehingga sistem tetap handal. Parameter yang dihitung antara lain:

      - Gain Antenna

Jenis antena yang digunakan pada perancangan ini adalah ANDREW HSX15-59 dengan diameter 4,57 meter dan efisiensi 55%. Frekuensi kerja yang dipakai yaitu 6 GHz sehingga untuk gain antena diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.13.

G=20logf+20logd+10logη+20,4.

G=20log6+20log4,57+10log0,55+20,4.

G=15,56+13,19+-2,59+20,4.

G=46,56.dBi

Berdasarkan hasil report Pathloss, gain antena yang digunakan yaitu 46,60 dBi. Nilai gain tersebut dipilih karena merupakan gain tertinggi berdasarkan range frekuensi kerja yang digunakan, sehingga dapat diperoleh penguatan yang maksimal. Sehingga selisih antara hasil perhitungan dan simulasi hanya sebesar 0,04 dBi, yang artinya hasil simulasi mendekati nilai perhitungan link budget.

      - Free Space Loss

Free Space Loss (FSL) merupakan redaman yang ada disepanjang ruang antara antena pemancar dan penerima. Nilai sendiri dipengaruhi oleh frekuensi kerja yang dipakai, yaitu 6 GHz dan jarak antara Site Purbalingga menuju Pemalang yaitu 52,24 km. Sehingga untuk mencari nilai FSL digunakan persamaan 2.14.

FSL=92,45+20log(fGHz)+20log(Dkm).

FSL=92,45+20log(6)+20log(52,24).

FSL=92,45+15,56+34,36.

FSL=142,37.dB

Dari hasil report simulasi Pathloss, nilai free space loss antara site Purbalingga – Pemalang diperoleh sebesar 142,39 dB sedangkan untuk hasil perhitungan sebesar 142,37 dB. Sehinggaa selisih antara hasil simulasi dan perhitungan yaitu 0,02 dB.

      - Effective Isotropic Radiated Power

Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) merupakan nilai yang dipengaruhi oleh power atau daya pancar sinyal sebesar 31 dB, gain sebsar 46,56 dB dan nilai transmission loss. Transmission loss merupakan penjumlahan nilai loss yang terjadi pada sisi transmitter dan receiver. Nilai transmitter loss didapatkan dari penjumlahan Branching Loss, Connector Loss dan Transmission Line Loss. Sedangkan untuk sisi receiver juga sama, hanya saja ditambahkan dengan Atmosphere Loss. Perhitungan Transmitter Loss (LTX) dan Receiver Loss (LRX) dapat dilihat pada perhitungan berikut.

LTX=Circulator branching loss dB+Connector LossdB+TxTX Line Loss(dB).

LTX=3+0,5+2,75.

LTX=6,25 dBm.

Dari perhitungan nilai LTX, diperoleh nilai sebesar 6,25 dB, nilai tersebut merupakan loss yang ada pada sisi transmitter yaitu Site Purbalingga, sedangkan untuk perhitungan LRX dapat dilihat pada perhitungan berikut.

LRX=Circulator Branching LossdB+Connector LossdB+TXRX Line LossdB+Atmospheric Loss(dB).

LRX=3+0,5+1,97+0,44.

LRX=5,91.dB

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai LRX sebesar 5,91 dB. Nilai loss tersebut merupakan nilai pada sisi penerima yaitu Site Pemalang. Dan untuk mencari nilai EIRP menggunakan Tx Power sebesar 31 dB, gain antena 46,56 dB dan loss transmission sebesar 6,25 dB. Sehingga nilai EIRP dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.16.

EIRP=PTX+Gant-LTX.

EIRP=31+46,56-6,25.

EIRP=71,31 dBm.]

Berdasarkan hasil report simulasi Pathloss, nilai EIRP yang diperoleh yaitu 71,35 dBm, sedangkan untuk nilai perhitungan diperoleh 71,31 dBm. Sehingga selisih antara hasil simulasi dan perhitungan sebesar 0,04 dBm.

      - Isotropic Received Level

Isotropic Received Level (IRL) merupakan nilai level daya isotropic yang diterima oleh stasiun penerima. Nilai ini dipengaruhi oleh rugi-rugi ruang bebas dan besarnya diffraction loss pada link tersebut. Besarnya nilai IRL dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.17 seperti dibawah ini.

IRL=EIRP-FSL-Diffraction Loss.

IRL=71,31-142,37-106,45.

IRL=-177,51 dB.dB

      - Received Signal Level

Nilai Received Signal Level (RSL) level daya yang diterima oleh perangkat pengolah decoding. Besarnya nilai dari RSL ini dipengaruhi oleh nilai IRL, gain antena dan nilai transmission loss. nilai RSL dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.18.

RSL=IRL+GRX-LRX.

RSL=-177,51+46,56-5,91.

RSL=-136,86 dBm.

Berdasarkan hasil report simulasi Pathloss, nilai RSL yang diperoleh yaitu sebesar -136,80 dBm sedangkan untuk hasil perhitungannya diperoleh -136,86 dBm sehingga selisih dari hasil simulasi dengan perhitungan yaitu sebesar 0,06 dBm.

      - Fading Margin

Fading Margin merupakan nilai cadangan daya untuk mempertahankan level sinyal yang diterima agar tetap berada diatas ambang daya terima (threshold). Nilai fading margin ini dipengaruhi oleh nilai RSL dan Rx threshold. Untuk mencari nilai fading margin digunakan persamaan 2.19 seperti dibawah ini.

FM=RSL-RxTh.

FM=-136,86-(-120).

FM=-16,86 dB.

Berdasarkan hasil simulasi Pathloss, nilai fading margin  yang diperoleh yaitu sebesar -16,80 dB sedangkan untuk perhitungan diperoleh nilai sebesar -16,86 dB. Sehingga untuk selisih antara hasil simulasi dan perhitungan yaitu sebesar 0,06 dB.

      - Unavailability

Unavailability merupakan kegagalan sistem dalam mengirimkan sinyal. Nilai unavailability ini dipengaruhi oleh faktor kekerasasan bumi, faktor iklim, frekuensi, jarak antara kedua site dan cadangan daya. Nilai unavailability yang diperoleh maksimal yaitu 100%, hal tersebut dikarenakan kondisi perancangan yang Non Line of Sight (NLOS).

      - Availability

Pada perancangan jaringan dari Purbalingga menuju Pemalang ini dalam kondisi Non LOS, karena terdapat sebuah obstacle yang menghalangi proses transmisi. Sehingga nilai availability dari perancangan tersebut bernilai 0%. Dari hasil simulasi menggunakan Pathloss 5.0, nilai availability juga  tidak muncul karena adanya nilai diffraction loss sebesar 106,45 dB. Oleh sebab itu dalam perancangan ini perlu ditambahkan adanya repeater agar perancangan dalam kondisi Line of Sight.

### Analisis Perancangan Site Purbalingga – Repeater Back to Back 1

Langkah awal perancangan menggunakan Double Back To Back Repeater adalah dengan membuat link dari Purbalingga menuju Site Repeater 1. Berikut ini merupakan path profile dari hasil simulasi link tersebut pada gambar 4.

Gambar 4.2 Path Profile dari Site Purbalingga – Repeater 1

Berdasarkan path profile diatas, link microwave tersebut dalam kondisi Line of Sight (LOS) sehingga kemungkinan sinyal yang dikirim akan diterima dengan baik. Jarak dari kedua site tersebut yaitu 16,77 km. Untuk melihat semua parameter atau hasil konfigurasi dari link microwave tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 yang merupakan hasil dari simulasi Pathloss 5.0.

Tabel 4.2 Hasil Report Simulasi Site Purbalingga – Repeater 1

| Parameter | Purbalingga | Repeater 1 |
| --- | --- | --- |
| Latitude | 07 22 40.69 S | 07 13 45.82 S |
| Longitude | 109 22 22.19 E | 109 24 08.05 E |
| True azimuth (°) | 11.18 | 191.18 |
| Vertical angle (°) | 2.85 | -2.96 |
| Elevation (m) | 47.69 | 957.11 |
| Antenna model | HSX15-59 (TR) | HSX15-59 (TR) |
| Antenna file name | 2450a | 2450a |
| Antenna gain (dBi) | 46.60 | 46.60 |
| Antenna height (m) | 70.00 | 10.00 |
| TX line model | EWP52 | EWP52 |
| TX line unit loss (dB/100 m) | 3.93 | 3.93 |
| TX line length (m) | 70.00 | 10.00 |
| TX line loss (dB) | 2.75 | 0.39 |
| Connector loss (dB) | 0.50 | 0.50 |
| Circulator branching loss (dB) | 3.00 | 3.00 |
| Frequency (MHz) | 6000.00 |  |
| Polarization | Vertical |  |
| Path length (km) | 16.77 |  |
| Free space loss (dB) | 132.52 |  |
| Atmospheric absorption loss (dB) | 0.14 |  |
| Net path loss (dB) | 49.61 | 49.61 |
| Radio model | MDR-4106E-A | MDR-4106E-A |
| Radio file name | 4106e-a | 4106e-a |
| TX power (dBm) | 31.00 | 31.00 |
| EIRP (dBm) | 71.35 | 73.71 |
| TX channel assignments | 1h 6182.415V | 1l 5930.375V |
| RX threshold criteria | 1E-6 BER | 1E-6 BER |
| RX threshold level (dBm) | -120.00 | -120.00 |
| Receive signal (dBm) | -18.61 | -18.61 |
| Thermal fade margin (dB) | 101.39 | 101.39 |
| Dispersive fade margin (dB) | 54.00 | 54.00 |
| Dispersive fade occurrence factor | 3.00 |  |
| Effective fade margin (dB) | 49.23 | 49.23 |
| Climatic factor | 2.00 |  |
| Terrain roughness (m) | 42.67 |  |
| C factor | 0.52 |  |
| Average annual temperature (°C) | 23.09 |  |
| Fade occurrence factor (Po) | 8,91E+00 |  |
| Worst month multipath availability (%) | 99.99999 | 99.99999 |
| Worst month multipath unavailability (sec) | 0.28 | 0.28 |
| Annual multipath availability (%) | 100.00000 | 100.00000 |
| Annual multipath unavailability (sec) | 1.23 | 1.23 |
| Annual 2 way multipath availability (%) | 99.99999 |  |
| Annual 2 way multipath unavailability (sec) | 2.47 |  |

Pada perancangan link microwave Purbalingga – Repeater 1 perlu adanya kesesuaian hasil simulasi antara report software Pathloss 5.0 dengan teori perhitungan link budget untuk mengantisipasi adanya rugi-rugi sehingga sistem tetap handal. Parameter yang dihitung antara lain :

    - Gain Antenna

Jenis antena yang digunakan pada perancangan Purbalingga – Repeater 1 ini adalah ANDREW HSX15-59 dengan diameter antena 4,57 meter dan efisiensi 55%. Frekuensi kerja yang dipakai yaitu 6 GHz sehingga untuk gain antena diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.13.

G=20logf+20logd+10logη+20,4.

G=20log6+20log4,57+10log0,55+20,4.

G=15,56+13,19+-2,59+20,4−

G=46,56.dBi

Berdasarkan hasil report Pathloss 5.0, gain antena yang digunakan yaitu 46,60 dBi. Nilai gain tersebut dipilih karena merupakan gain tertinggi berdasarkan range frekuensi kerja yang digunakan, sehingga dapat diperoleh penguatan yang maksimal. Sehingga selisih antara hasil perhitungan dan simulasi hanya sebesar 0,04 dBi, yang artinya hasil simulasi mendekati nilai perhitungan link budget.

    - Free Space Loss

Free Space Loss (FSL) merupakan redaman yang ada disepanjang ruang antara antena pemancar dan penerima. Nilai sendiri dipengaruhi oleh frekuensi kerja yang dipakai, yaitu 6 GHz dan jarak antara Site Purbalingga – Repeater 1 yaitu 16,77 km. Sehingga untuk mencari nilai FSL digunakan persamaan 2.14.

FSL=92,45+20log(fGHz)+20log(Dkm).

FSL=92,45+20log6+20log16,77.

FSL=92,45+15,56+24,49.

FSL=132,50 dB.

Dari hasil report simulasi Pathloss 5.0, nilai free space loss antara Site Purbalingga – Repeater 1 sebesar 132,52 dB sedangkan untuk hasil perhitungan sebesar 132,50 dB. Sehingga selisih antara hasil simulasi dan perhitungan sebesar 0,03 dB.

    - Effective Isotropic Radiated Power

Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) merupakan nilai yang dipengaruhi oleh power atau daya pancar sinyal sebesar 31 dBm, gain sebsar 46,56 dBm dan nilai transmission loss. Transmission loss merupakan penjumlahan nilai loss yang terjadi pada sisi transmitter dan receiver. Nilai transmitter loss didapatkan dari penjumlahan Branching Loss, Connector Loss dan Transmission Line Loss. Sedangkan untuk sisi receiver juga sama, hanya saja ditambahkan dengan Atmosphere Loss. Perhitungan Transmitter Loss (LTX) dan Receiver Loss (LRX) dapat dilihat pada perhitungan berikut.

LTX=Circulator branching loss dB+Connector LossdB+TxTX Line Loss(dB).

LTX=3+0,5+2,75.

LTX=6,25 dB.

Dari perhitungan nilai LTX, diperoleh nilai sebesar 6,25 dB, nilai tersebut merupakan loss yang ada pada sisi transmitter yaitu Site Purbalingga, sedangkan untuk perhitungan LRX dapat dilihat pada perhitungan berikut.

LRX=Circulator Branching LossdB+Connector LossdB+TXRX Line LossdB+Atmospheric Loss(dB).

LRX=3+0,5+0,39+0,14.

LRX=4,03 dB.

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai LRX sebesar 4,62 dB. Nilai loss tersebut merupakan nilai pada sisi penerima yaitu Site Pemalang. Dan untuk mencari nilai EIRP menggunakan Tx Power sebesar 31 dB, gain antena 46,56 dB dan loss transmission sebesar 6,25 dB. Sehingga nilai EIRP pada Site Purbalingga dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.16.

EIRP=PTX+Gant-LTX.

EIRP=31+46,56-6,25.

EIRP=71,31 dBm.]

Sedangkan untuk nilai EIRP pada site Repeater 1 diperoleh juga dengan menggunakan persamaan 2.16.

EIRP=PTX+Gant-LTX.

EIRP=31+46,56-4,03.

EIRP=73,53 dBm.]

Berdasarkan hasil report simulasi Pathloss, nilai EIRP yang diperoleh pada Site Purbalingga yaitu 71,35 dBm , sedangkan untuk nilai perhitungan diperoleh 71,31 dBm sehingga selisih antara keduanya 0,04 dBm. Untuk nilai EIRP pada Site Repeater 1 yaitu 73,71 dBm dan hasil perhitungan diperoleh nilai sebesar 73,75 dBm. Sehingga selisih antara hasil simulasi dan perhitungan sebesar 0,04 dBm.

    - Isotropic Received Level

Isotropic Received Level (IRL) merupakan nilai level daya isotropic yang diterima oleh stasiun penerima. Nilai ini dipengaruhi oleh rugi-rugi ruang bebas pada link tersebut. Besarnya nilai IRL pada Site Purblingga dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.17 seperti dibawah ini.

IRL=EIRP-FSL.

IRL=71,31-132,50.

IRL=-61,19 dB.dB

    - Received Signal Level

Nilai Received Signal Level (RSL) level daya yang diterima oleh perangkat pengolah decoding. Besarnya nilai dari RSL ini dipengaruhi oleh nilai IRL, gain antena dan nilai transmission loss. nilai RSL dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.18.

RSL=IRL+GRX-LRX.

RSL=-61,19+46,56-4,03.

RSL=-18,66 dBm.

Berdasarkan hasil report simulasi Pathloss, nilai RSL yang diperoleh yaitu sebesar -18,61 dBm sedangkan untuk hasil perhitungannya diperoleh -18,66 dBm sehingga selisih dari hasil simulasi dengan perhitungan yaitu sebesar 0,05 dBm.

    - Fading Margin

Fading Margin merupakan nilai cadangan daya untuk mempertahankan level sinyal yang diterima agar tetap berada diatas ambang daya terima (threshold). Nilai fading margin ini dipengaruhi oleh nilai RSL dan Rx threshold. Untuk mencari nilai fading margin digunakan persamaan 2.19 seperti dibawah ini.

FM=RSL-RxTh.

FM=-18,66-(-120).

FM=101,34 dB.

Berdasarkan hasil simulasi Pathloss, nilai fade margin yang diperoleh yaitu sebesar 101,39 dB sedangkan untuk perhitungan diperoleh nilai sebesar 101,34 dB. Sehingga untuk selisih antara hasil simulasi dan perhitungan yaitu sebesar 0,05 dB.

    - Unavailability dan Availability

Unavailability merupakan kegagalan sistem dalam mengirimkan sinyal. nilai unavailability ini dipengaruhi oleh faktor kekerasasan bumi, faktor iklim, frekuensi, jarak antara kedua site dan cadangan daya. Nilai dari unavailability dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.20.

UnAvpath=a×b×2,5×f×D3×10-6×10-FM10.

UnAvpath=0,25×0,25×2,5×6×16,773×10-6×10-101,3410.

UnAvpath=5,4128×10-14 .

Berdasarkan perhitungan link budget, nilai ketidakhandalan sistem yaitu 5,4128-14 yang artinya ketidakhandalan sistem kurang dari 1, sehingga nilai availability pada perancangan ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.21.

Avpath=(1-UnAvpath)×100%.

Avpath=(1-5,4128×10-14)×100%.

Avpath=99,99999 %.

Berdasarkan hasil perhitungan link budget nilai availability yaitu 99,99999 % yang artinya kehandalan sistem tersebut baik dan sesuai dengan hasil simulasi.

### Analisis Perancangan Site Repeater Back to Back 1 – Repeater Back To Back 2

Langkah kedua dalam perancangan menggunakan double Back To Back Repeater adalah dengan membuat link dari Repeater 1 menuju Repeater 2. Pada gambar 4.3  merupakan gambar dari path profile dari site tersebut.

Gambar 4.3 Path Profile dari Site Repeater 1 – Repeater 2

Berdasarkan path profile diatas, link microwave tersebut dalam kondisi Line of Sight (LOS) sehingga memenuhi syarat untuk pengiriman sinyal. Jarak antara kedua site tersebut 3,24 km. Untuk melihat hasil konfigurasi dari link tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 yang merupakan hasil simulasi menggunakan Pathloss 5.0.

Tabel 4.3 Report Simulasi Site Repeater 1 – Repeater 2

| Parameter | Repeater 1 | Repeater 2 |
| --- | --- | --- |
| Latitude | 07 13 45.82 S | 07 12 01.61 S |
| Longitude | 109 24 08.05 E | 109 24 24.82 E |
| True azimuth (°) | 9.13 | 189.13 |
| Vertical angle (°) | -0.24 | 0.22 |
| Elevation (m) | 957.11 | 943.89 |
| Tower height (m) | 12.00 | 12.00 |
| Antenna model | HSX15-59 (TR) | HSX15-59 (TR) |
| Antenna file name | 2450a | 2450a |
| Antenna gain (dBi) | 46.60 | 46.60 |
| Antenna height (m) | 10.00 | 10.00 |
| TX line model | EWP52 | EWP52 |
| TX line unit loss (dB/100 m) | 73.90 | 73.90 |
| TX line length (m) | 10.00 | 10.00 |
| TX line loss (dB) | 7.39 | 7.39 |
| Connector loss (dB) | 3.00 | 3.00 |
| Circulator branching loss (dB) | 3.00 | 3.00 |
| Frequency (MHz) | 6000.00 |  |
| Polarization | Vertical |  |
| Path length (km) | 3.24 |  |
| Free space loss (dB) | 118.25 |  |
| Atmospheric absorption loss (dB) | 0.03 |  |
| Net path loss (dB) | 51.86 | 51.86 |
| Radio model | MDR-4106E-A | MDR-4106E-A |
| Radio file name | 4106e-a | 4106e-a |
| TX power (dBm) | 31.00 | 31.00 |
| EIRP (dBm) | 64.21 | 64.21 |
| TX channel assignments | 1h 6182.415V | 1l 5930.375V |
| RX threshold criteria | 1E-6 BER | 1E-6 BER |
| RX threshold level (dBm) | -120.00 | -120.00 |
| Receive signal (dBm) | -20.86 | -20.86 |
| Thermal fade margin (dB) | 99.14 | 99.14 |
| Dispersive fade margin (dB) | 54.00 | 54.00 |
| Dispersive fade occurrence factor | 3.00 |  |
| Effective fade margin (dB) | 49.23 | 49.23 |
| Climatic factor | 2.00 |  |
| Terrain roughness (m) | 32.01 |  |
| C factor | 0.76 |  |
| Average annual temperature (°C) | 23.39 |  |
| Fade occurrence factor (Po) | 9,35E-02 |  |
| Worst month multipath availability (%) | 100.000 | 100.000 |
| Worst month multipath unavailability (sec) | 0.00 |  |
| Annual multipath availability (%) | 100.000 | 100.000 |
| Annual multipath unavailability (sec) | 0.01 |  |
| Annual 2 way multipath availability (%) | 100.000 |  |

Pada perancangan link microwave Repeater 1 menuju Repeater 2 perlu adanya kesesuaian antara hasil simulasi software Pathloss 5 dengan teori perhitungan link budget. Parameter yang dihitung antara lain :

- Gain Antenna

Jenis antena yang digunakan pada perancangan Repeater 1 – Repeater 2 masih sama seperti perancangan sebelumnya, yaitu ANDREW HSX15-59 dengan diameter antena 4,57 meter dan efisiensi 55%. Frekuensi kerja yang dipakai yaitu 6 GHz sehingga untuk gain antena diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.13.

G=20logf+20logd+10logη+20,4.

G=20log6+20log4,57+10log0,55+20,4.

G=15,56+13,19+-2,59+20,4−

G=46,56.dBi

Berdasarkan hasil report Pathloss, gain antena yang digunakan yaitu 46,60 dBi. Nilai gain tersebut dipilih karena merupakan gain tertinggi berdasarkan range frekuensi kerja yang digunakan, sehingga dapat diperoleh penguatan yang maksimal. Sehingga selisih antara hasil perhitungan dan simulasi hanya sebesar 0,04 dBi, yang artinya hasil simulasi mendekati nilai perhitungan link budget.

- Free Space Loss

Free Space Loss (FSL) merupakan redaman yang ada disepanjang ruang antara antena pemancar dan penerima. Nilai sendiri dipengaruhi oleh frekuensi kerja yang dipakai, yaitu 6 GHz dan jarak antara Repeater 1 menuju Repeater 2 yaitu 3,24 km. Sehingga untuk mencari nilai FSL digunakan persamaan 2.14.

FSL=92,45+20log(fGHz)+20log(Dkm).

FSL=92,45+20log6+20log3,24.

FSL=92,45+15,56+10,21.

FSL=118,22 dB.

Dari hasil report simulasi Pathloss, nilai free space loss antara site Repeater 1 – Repeater 2 yaitu sebesar 118,25 dB sedangkan untuk hasil perhitungan sebesar 118,22 dB. Sehinggaa selisih antara hasil simulasi dan perhitungan yaitu 0,03 dB.

- Effective Isotropic Radiated Power

Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) merupakan nilai yang dipengaruhi oleh power atau daya pancar sinyal sebesar 26 dB, gain sebesar 46,56 dB dan nilai transmission loss. Transmission loss merupakan penjumlahan nilai loss yang terjadi pada sisi transmitter dan receiver. Nilai transmitter loss didapatkan dari penjumlahan Branching Loss, Connector Loss dan Transmission Line Loss. Sedangkan untuk sisi receiver juga sama, hanya saja ditambahkan dengan Atmosphere Loss. Perhitungan Transmitter Loss (LTX) dan Receiver Loss (LRX) dapat dilihat pada perhitungan berikut.

LTX=Circulator branching loss dB+Connector LossdB+TxTX Line Loss(dB).

LTX=3+0,5+0,39.

LTX=3,89 dB.

Dari perhitungan nilai LTX, diperoleh nilai sebesar 3,89 dB, nilai tersebut merupakan loss yang ada pada sisi transmitter yaitu Site Repeater 1, sedangkan untuk perhitungan LRX dapat dilihat pada perhitungan berikut.

LRX=Circulator Branching LossdB+Connector LossdB+TXRX Line LossdB+Atmospheric Loss(dB).

LRX=3+0,5+0,39+0,03.

LRX=3,92 dBm.

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai LRX sebesar 3,92 dB. Nilai loss tersebut merupakan nilai pada sisi penerima yaitu Site Repeater 2. Dan untuk mencari nilai EIRP menggunakan Tx Power sebesar 31 dB, gain antena 46,56 dB dan loss transmission sebesar 3,89 dB. Sehingga nilai EIRP dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.16.

EIRP=PTX+Gant-LTX.

EIRP=31+46,56-3,89.

EIRP=73,67 dBm.]

Berdasarkan hasil report simulasi Pathloss, nilai EIRP yang diperoleh yaitu 73,71 dBm, sedangkan untuk nilai perhitungan diperoleh 73,67 dBm. Sehingga selisih antara hasil simulasi dan perhitungan sebesar 0,04 dBm.

- Isotropic Received Level

Isotropic Received Level (IRL) merupakan nilai level daya isotropic yang diterima oleh stasiun penerima. Nilai ini dipengaruhi oleh rugi-rugi ruang bebas pada link tersebut. Besarnya nilai IRL dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.17 seperti dibawah ini.

IRL=EIRP-FSL.

IRL=73,67-118,22.

IRL=-44,55 dB.dB

- Received Signal Level

Nilai Received Signal Level (RSL) level daya yang diterima oleh perangkat pengolah decoding. Besarnya nilai dari RSL ini dipengaruhi oleh nilai IRL, gain antena dan nilai transmission loss. Nilai RSL dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.18.

RSL=IRL+GRX-LRX.

RSL=-44,55+46,56-3,92.

RSL=-1,91 dBm.

Berdasarkan hasil report simulasi Pathloss, nilai RSL yang diperoleh yaitu sebesar -1,86 dBm sedangkan untuk hasil perhitungannya diperoleh –1,91 dBm, sehingga selisih dari hasil simulasi dengan perhitungan yaitu sebesar 0,05 dBm.

- Fading Margin

Fading Margin merupakan nilai cadangan daya untuk mempertahanan level sinyal yang diterima agar tetap berada diatas ambang daya terima (threshold). Nilai fading margin ini dipengaruhi oleh nilai RSL dan Rx threshold. Untuk mencari nilai fading margin digunakan persamaan 2.19 seperti dibawah ini.

FM=RSL-RxTh.

FM=-1,91-(-120).

FM=118,09 dB.

Berdasarkan hasil simulasi pathloss, nilai fading margin yang diperoleh yaitu sebesar 118,14 dB sedangkan untuk perhitungan diperoleh nilai sebesar 118,09 dB. Sehingga untuk selisih antara hasil simulasi dan perhitungan yaitu sebesar 0,05 dB.

- Unavailability dan Availability

Unavailability merupakan kegagalan sistem dalam mengirimkan sinyal. nilai unavailability ini dipengaruhi oleh faktor kekerasasan bumi, faktor iklim, frekuensi, jarak antara kedua site dan cadangan daya. Nilai dari unavailability dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.20.

UnAvpath=a×b×2,5×f×D3×10-6×10-FM10.

UnAvpath=0,25×0,25×2,5×6×3,243×10-6×10-118,0910.

UnAvpath=4,95×10-17.

Berdasarkan perhitungan link budget, nilai ketidakhandalan sistem yaitu 4,95 x 10-17 yang artinya ketidakhandalan sistem kurang dari 1, sehingga nilai availability pada perancangan ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.21.

Avpath=(1-UnAvpath)×100%.

Avpath=(1-4,95×10-17)×100%.

Avpath=99,99999 %.

Berdasarkan hasil perhitungan link budget nilai availability yaitu 99,99999% yang artinya kehandalan sistem tersebut bagus dan mampu mentransmisikan sinyal dengan baik.

### Analisis Perancangan Site Repeater Back to Back 2 – Site Pemalang

Langkah selanjutnya adalah melakukan perancangan link microwave pada site Repeater 2 menuju Site Pemalang. Pada gambar 4.4 merupakan tampilan path profile dari hasil simulasi site tersebut.

Gambar 4.4 Path Profile dari Site Repeater 2 – Site Pemalang

Berdasarkan path profile pada gambar 4.4, link tersebut dalam kondisi Line of Sight (LOS) sehingga sinyal yang akan dipancarkan dari transmitter menuju receiver dapat diterima dengan baik. Jarak antara kedua site tesebut yaitu 32,25 km. Untuk melihat semua parameter atau hasil konfigurasi dari link microwave dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Report Simulasi Site Repeater 2 – Site Pemalang

| Parameter | Repeater 2 | Pemalang |
| --- | --- | --- |
| Latitude | 07 12 01.61 S | 06 54 50.50 S |
| Longitude | 109 24 24.82 E | 109 27 41.50 E |
| True azimuth (°) | 10.79 | 190.79 |
| Vertical angle (°) | -1.69 | 1.48 |
| Elevation (m) | 943.89 | 11.97 |
| Tower height (m) | 12.00 | 12.00 |
| Antenna model | HSX15-59 (TR) | HSX15-59 (TR) |
| Antenna file name | 2450a | 2450a |
| Antenna gain (dBi) | 46.60 | 46.60 |
| Antenna height (m) | 10.00 | 50.00 |
| TX line model | EWP52 | EWP52 |
| TX line unit loss (dB/100 m) | 3.93 | 3.93 |
| TX line length (m) | 10.00 | 50.00 |
| TX line loss (dB) | 0.39 | 1.97 |
| Connector loss (dB) | 0.50 | 0.50 |
| Circulator branching loss (dB) | 3.00 | 3.00 |
| Frequency (MHz) | 6000.00 |  |
| Polarization | Vertical |  |
| Path length (km) | 32.26 |  |
| Free space loss (dB) | 138.20 |  |
| Atmospheric absorption loss (dB) | 0.27 |  |
| Net path loss (dB) | 54.64 | 54.64 |
| Radio model | MDR-4106E-A | MDR-4106E-A |
| Radio file name | 4106e-a | 4106e-a |
| TX power (dBm) | 31.00 | 31.00 |
| EIRP (dBm) | 73.71 | 72.13 |
| TX channel assignments | 1h 6182.415V | 1l 5930.375V |
| RX threshold criteria | 1E-6 BER | 1E-6 BER |
| RX threshold level (dBm) | -120.00 | -120.00 |
| Receive signal (dBm) | -23.64 | -23.64 |
| Thermal fade margin (dB) | 96.36 | 96.36 |
| Dispersive fade margin (dB) | 54.00 | 54.00 |
| Dispersive fade occurrence factor | 3.00 |  |
| Effective fade margin (dB) | 49.23 | 49.23 |
| Climatic factor | 2.00 |  |
| Terrain roughness (m) | 42.67 |  |
| C factor | 0.52 |  |
| Average annual temperature (°C) | 23.92 |  |
| Fade occurrence factor (Po) | 6,34E+01 |  |
| Worst month multipath availability (%) | 99.9992 | 99.9992 |
| Worst month multipath unavailability (sec) | 1.99 | 1.99 |
| Annual multipath availability (%) | 99.9997 | 99.9997 |
| Annual multipath unavailability (sec) | 8.95 | 8.95 |
| Annual 2 way multipath availability (%) | 99.99994 |  |
| Annual 2 way multipath unavailability (sec) | 17.90 |  |

Pada perancangan link microwave Repeater 2 – Pemalang perlu adanya kesesuaian antara hasil simulasi software Pathloss 5 dengan teori perhitungan link budget untuk mengantisipasi adanya rugi-rugi sehingga sistem tetap handal. Parameter yang dihitung antara lain :

    - Gain Antenna

Jenis antena yang digunakan pada perancangan Repeater 1 – Purbalingga ini adalah ANDREW HSX15-59 dengan diameter antena 4,57 meter dan efisiensi 55%. Frekuensi kerja yang dipakai yaitu 6 GHz sehingga untuk gain antena diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.13.

G=20logf+20logd+10logη+20,4.

G=20log6+20log4,57+10log0,55+20,4.

G=15,56+13,19+-2,59+20,4−

G=46,56.dBi

Berdasarkan hasil report Pathloss, gain antena yang digunakan yaitu 46,60 dBi. Nilai gain tersebut dipilih karena merupakan gain tertinggi berdasarkan range frekuensi kerja yang digunakan, sehingga dapat diperoleh penguatan yang maksimal. Sehingga selisih antara hasil perhitungan dan simulasi hanya sebesar 0,04 dBi, yang artinya hasil simulasi mendekati nilai perhitungan link budget.

  - Free Space Loss

Free Space Loss (FSL) merupakan redaman yang ada disepanjang ruang antara antena pemancar dan penerima. Nilai sendiri dipengaruhi oleh frekuensi kerja yang dipakai, yaitu 6 GHz dan jarak antara Repeater 2 – Pemalang yaitu 32,26 km. Sehingga untuk mencari nilai FSL digunakan persamaan 2.14.

FSL=92,45+20log(fGHz)+20log(Dkm).

FSL=92,45+20log6+20log32,26.

FSL=92,45+15,56+30,17.

FSL=138,18 dB.

Dari hasil report simulasi Pathloss, nilai free space loss antara site Repeater 2 yaitu sebesar 138,20 dB sedangkan untuk hasil perhitungan sebesar 138,18 dB dB. Sehinggaa selisih antara hasil simulasi dan perhitungan yaitu 0,02 dB.

  - Effective Isotropic Radiated Power

Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) merupakan nilai yang dipengaruhi oleh power atau daya pancar sinyal sebesar 31 dBm, gain sebsar 46,56 dB dan nilai transmission loss. Transmission loss merupakan penjumlahan nilai loss yang terjadi pada sisi transmitter dan receiver. Nilai transmitter loss didapatkan dari penjumlahan Branching Loss, Connector Loss dan Transmission Line Loss. Sedangkan untuk sisi receiver juga sama, hanya saja ditambahkan dengan Atmosphere Loss. Perhitungan Transmitter Loss (LTX) dan Receiver Loss (LRX) dapat dilihat pada perhitungan berikut.

LTX=Circulator branching loss dB+Connector LossdB+TxTX Line Loss(dB).

LTX=3+0,5+0,39.

LTX=3,89 dB.

Dari perhitungan nilai LTX, diperoleh nilai sebesar 3,89 dB, nilai tersebut merupakan loss yang ada pada sisi transmitter yaitu Site Repeater 2, sedangkan untuk perhitungan LRX dapat dilihat pada perhitungan berikut.

LRX=Circulator Branching LossdB+Connector LossdB+TXRX Line LossdB+Atmospheric Loss(dB).

LRX=3+0,5+1,97+0,27.

LRX=5,74 dB.

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai LRX sebesar 5,74 dB. Nilai loss tersebut merupakan nilai pada sisi penerima yaitu site Pemalang. Dan untuk mencari nilai EIRP menggunakan Tx Power sebesar 31 dB, gain antena 46,56 dB dan loss transmission sebesar 3,89 dB. Sehingga nilai EIRP dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.16.

EIRP=PTX+Gant-LTX.

EIRP=31+46,56-3,89.

EIRP=73,67 dBm.]

Berdasarkan hasil report simulasi Pathloss, nilai EIRP yang diperoleh yaitu 73,71 dBm, sedangkan untuk nilai perhitungan diperoleh 73,67 dBm. Sehingga selisih antara hasil simulasi dan perhitungan sebesar 0,04 dBm.

  - Isotropic Received Level

Isotropic Received Level (IRL) merupakan nilai level daya isotropic yang diterima oleh stasiun penerima. Nilai ini dipengaruhi oleh rugi-rugi ruang bebas pada link tersebut. Besarnya nilai IRL dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.17 seperti dibawah ini.

IRL=EIRP-FSL.

IRL=73,67-138,18.

IRL=-64,51 dB.dB

  - Received Signal Level

Nilai Received Signal Level (RSL) level daya yang diterima oleh perangkat pengolah decoding. Besarnya nilai dari RSL ini dipengaruhi oleh nilai IRL, gain antena dan nilai transmission loss. nilai RSL dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.18.

RSL=IRL+GRX-LRX.

RSL=-64,51+46,56-5,74.

RSL=-23,69 dBm.

Berdasarkan hasil report simulasi Pathloss, nilai RSL yang diperoleh yaitu sebesar -23,64 dBm sedangkan untuk hasil perhitungannya diperoleh -23,69 dBm sehingga selisih dari hasil simulasi dengan perhitungan yaitu sebesar 0,05 dBm.

  - Fading Margin

Fading Margin merupakan nilai cadangan daya untuk mempertahanan level sinyal yang diterima agar tetap berada diatas ambang daya terima (threshold). Nilai fading margin ini dipengaruhi oleh nilai RSL dan Rx threshold. Untuk mencari nilai fading margin digunakan persamaan 2.19 seperti dibawah ini.

FM=RSL-RxTh.

FM=-23,69-(-120).

FM=96,31 dB.

Berdasarkan hasil simulasi Pathloss, nilai fading margin yang diperoleh yaitu sebesar 96,36 dB sedangkan untuk perhitungan diperoleh nilai sebesar -96,31 dB. Sehingga untuk selisih antara hasil simulasi dan perhitungan yaitu sebesar 0,05 dB.

  - Unavailability dan Availability

Unavailability merupakan kegagalan sistem dalam mengirimkan sinyal. nilai unavailability ini dipengaruhi oleh faktor kekerasasan bumi, faktor iklim, frekuensi, jarak antara kedua site dan cadangan daya. Nilai dari unavailability dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.20.

UnAvpath=a×b×2,5×f×D3×10-6×10-FM10.

UnAvpath=0,25×0,25×2,5×6×32,263×10-6×10-96,3110.

UnAvpath=7,3615×10-12.

Berdasarkan perhitungan link budget, nilai ketidakhandalan sistem yaitu 7,3615x10-12 yang artinya ketidakhandalan sistem kurang dari 1, sehingga nilai availability pada perancangan ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.21.

Avpath=(1-UnAvpath)×100%.

Avpath=(1-7,3615×10-12)×100%.

Avpath=99,99999 %.

Berdasarkan hasil perhitungan link budget nilai availability yaitu 99,99999 % yang artinya kehandalan sistem tersebut baik dan sesuai dengan hasil simulasi.

### Analisis Hasil Perancangan Menggunakan Double Back to Back Repeater

Langkah terakhir dari perancangan dengan menggunakan Double Back To Back Repeater ini adalah menggabungkan hasil simulasi dari Site Purbalingga menuju Repeater 1, Repeater 1 menuju Repeater 2 dan Repeater 2 menuju Site Pemalang. untuk path profile dari perancangan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.5 dibawah ini.

Gambar 4.5 Path Profile dari Double Back to Back Repeater

Pada gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa penambahan double back to to back tersebut dapat mengatasi kondisi yang sebelumnya Non-LOS. Untuk hasil report simulasi dari perancangan double back to back tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Report Simulasi menggunakan Double Back To Bak Repeater

| Parameter | Purbalingga | Pemalang |
| --- | --- | --- |
| Latitude | 07 22 40.69 S | 06 54 50.50 S |
| Longitude | 109 22 22.19 E | 109 27 41.50 E |
| True azimuth (°) | 11.18 | 190.79 |
| Vertical angle (°) | 2.85 | 1.48 |
| Elevation (m) | 47.69 | 11.97 |
| Antenna model | HSX15-59 (TR) | HSX15-59 (TR) |
| Antenna file name | 2450a | 2450a |
| Antenna gain (dBi) | 46.60 | 46.60 |
| Antenna height (m) | 70.00 | 50.00 |
| TX line model | EWP52 | EWP52 |
| TX line unit loss (dB/100 m) | 3.93 | 3.93 |
| TX line length (m) | 70.00 | 50.00 |
| TX line loss (dB) | 2.75 | 1.97 |
| Connector loss (dB) | 0.50 | 0.50 |
| Circulator branching loss (dB) | 3.00 | 3.00 |
| Frequency (MHz) | 6000.00 |  |
| Polarization | Vertical |  |
| Path length (km) | 52.27 |  |
| Free space loss (dB) | 388.97 |  |
| Passive gain #1 (dB) | 92.31 |  |
| Passive gain #2 (dB) | 92.31 |  |
| Atmospheric absorption loss (dB) | 0.44 |  |
| Net path loss (dB) | 123.32 | 123.32 |
| Radio model | MDR-4106E-A | MDR-4106E-A |
| Radio file name | 4106e-a | 4106e-a |
| TX power (dBm) | 31.00 | 31.00 |
| EIRP (dBm) | 71.35 | 72.13 |
| TX channel assignments | 1h 6182.415V | 1l 5930.375V |
| RX threshold criteria | 1E-6 BER | 1E-6 BER |
| RX threshold level (dBm) | -120.00 | -120.00 |
| Receive signal (dBm) | -92.32 | -92.32 |
| Thermal fade margin (dB) | 27.68 | 27.68 |
| Dispersive fade margin (dB) | 54.00 | 54.00 |
| Dispersive fade occurrence factor | 3.00 |  |
| Effective fade margin (dB) | 27.65 | 27.65 |
| Climatic factor | 2.00 |  |
| Terrain roughness (m) | 42.67 |  |
| C factor | 0.52 |  |
| Average annual temperature (°C) | 23.09 |  |
| Fade occurrence factor (Po) | 7,23E+01 |  |
| Worst month multipath availability (%) | 99.98757 | 99.98757 |
| Worst month multipath unavailability (sec) | 326.60 | 326.60 |
| Annual multipath availability (%) | 99.99543 | 99.99543 |
| Annual multipath unavailability (sec) | 1441.60 | 1441.60 |
| Annual 2 way multipath availability (%) | 99.99086 |  |
| Annual 2 way multipath unavailability (sec) | 2883.20 |  |

Dari hasil report simulasi didapatkan gain sebesar 46,60 dBi dengan frekuensi yang dipakai sebesar 6 GHz. Untuk nilai FSL 388,97 dB dan untuk nilai passive gain 1 dan 2 sebesar 92,31dB dan Fading margin sebesar 27,68 dB.  berikut merupakan hasil perhitungan link budget secara teori untuk membandingkan antara hasil simulasi dan perhitungannya.

- Gain Antenna

Jenis antena yang digunakan dalam perancangan ini adalah ANDREW HSX15-59 dengan diameter antena 4,57 meter dan efisiensi 55% dengain gain 46,60 dBi. Sedangkan hasil perhitungan diperoleh nilai 46,56 dBi Frekuensi kerja yang dipakai yaitu 6 GHz. Untuk perhitungan gain repeater yaitu dengan menjumlahkan nilai gain pada antena pengirim dan penerima dengan dikurangi nilai waveguide yaitu berupa connector loss dan TX line loss. Sehingga untuk gain pada Repeater 1 diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.24.

G=GA1-GAC+GA2.

- G=46,56-(0,5+0,39)+46,56

- G=92,23 dBi.

Untuk mencari besarnya nilai gain pada Repeater 2 juga dihitung dengan menggunakan persamaan 2.24 seperti dibawah ini

G=GA1-GAC+GA2.

- G=46,56-(0,5+0,39)+46,56

- G=92,23 dBi.

Berdasarkan hasil report simulasi, nilai gain repeater diperoleh sebesar 92,31 dBi dan untuk hasil perhitungan diperoleh nilai sebesar 92,23 dBi sehingga selisih antara hasil simulasi dan perhitungan sebesar 0,08 dBi. Sedangkan hasil simulasi pada gain repeater 2 diperoleh nilai sebesar 92,32 dBi dan untuk nilai perhitungannya didapatkan nilai sebesar 92,23 dBi, sehingga selisih nilai tersebut adalah 0,08 dBi.

- Free Space Loss

Free Space Loss (FSL) merupakan redaman yang ada disepanjang ruang antara antena pemancar dan penerima. Nilai sendiri dipengaruhi oleh frekuensi kerja yang dipakai, yaitu 6 GHz. Untuk mencari nilai FSL dengan cara menambahkan nilai FSL pada Site Purbalingga – Repeater 1, Repeater – Repeater 2 dan Repeater 2 – Pemalang.

FSL=FSL 1+FSL 2+FSL 3.

FSL=132,50+118,22+138,18.

FSL=388,9 dB.

Berdasarkan simulasi menggunakan double back to back repeater nilai FSL yang diperoleh sebesar 388,97 dB sedangkan berdasarkan perhitungan diperoleh nilai sebesar 388,90 dB, sehingga selisih nilai antar hasil simulasi dan perhitungan sebesar 0,07 dB.

- Effective Isotropic Radiated Power

Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) merupakan nilai yang dipengaruhi oleh power atau daya pancar sinyal sebesar 31 dBm, gain sebesar 46,56 dB dan nilai transmission loss. Transmission loss merupakan penjumlahan nilai loss yang terjadi pada sisi transmitter dan receiver. Nilai transmitter loss didapatkan dari penjumlahan branching loss, connector loss dan transmission line loss. Sedangkan untuk sisi receiver juga sama, hanya saja ditambahkan dengan atmosphere loss. Besarnya nilai EIRP pada Site Purbalingga dapat dihitung dengan meggunakan persamaan 2.16.

EIRP=PTX+Gant-LTX.

EIRP=31+46,56-(3+0,5+2,75).

EIRP=71,31 dBm.

Dan untuk besarnya nilai EIRP pada Site Pemalang juga dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.16.

EIRP=PTX+Gant-LTX.

EIRP=31+46,56-(3+0,5+1,97+0,44).

EIRP=71,65 dBm.

Berdasarkan hasil report simulasi, nilai EIRP pada Site Purbalinga dan Pemalang memiliki nilai yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan keduanya memiliki nilai Tx Line Loss yang berbeda, nilai line loss tersebut dipengaruhi oleh panjang feeder. Semakin panjang kabel maka loss-nya juga semakin besar. Pada Site Purbalingga nilai EIRP hasil simulasi diperoleh sebesar 71,35 dBm dan untuk perhitungannya sebesar 71,31 dBm. Sedangkan pada Site Pemalang EIRP hasil simulasi bernilai 72,13 dBm dan untuk perhitungannya sebesar 71,65 dBm.

- Isotropic Received Level

Isotropic Received Level (IRL) merupakan nilai level daya isotropic yang diterima oleh stasiun penerima. Nilai ini dipengaruhi oleh rugi-rugi ruang bebas pada link tersebut. Besarnya nilai IRL pada Site Purbalingga dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.17 seperti dibawah ini.

IRL=EIRP-FSL.

IRL=71,31-388,9.

IRL=-317,59 dB.\

Sedangkan nilai IRL pada Site Pemalang dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.17 juga.

IRL=EIRP-FSL.

IRL=71,65-399,9.

IRL=-317,25 dB.

- Received Signal Level

Nilai Received Signal Level (RSL) level daya yang diterima oleh perangkat pengolah decoding. Besarnya nilai dari RSL ini dipengaruhi oleh nilai IRL, gain antena dan nilai transmission loss. nilai RSL dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut ini.

RSL=IRL+GRX+Gain Repeater 1+Gain Repeater 2-LRX.

RSL=-317,25+46,56+92,23+92,23-5,91.9

RSL=-92,48 dBm.

Nilai RSL yang diperoleh pada simulasi yaitu -92,32 dBm sedangkan hasil perhitungan link budget diperoleh nilai sebesar -92,48 dBm. Sehingga selisih antara hasil simulasi dan perhitungan sebesar 0,16 dBm.

- Fading Margin

Fading Margin merupakan nilai cadangan daya untuk mempertahankan level sinyal yang diterima agar tetap berada diatas ambang daya terima (threshold). Nilai fading margin ini dipengaruhi oleh nilai RSL dan Rx threshold. Untuk mencari nilai fading margin digunakan persamaan 2.19 seperti dibawah ini.

FM=RSL-RxTh.

FM=-92,48-(-120).

FM=27,52 dB.

Berdasarkan hasil report simulasi dengan menggunakan double back to back repeater nilai fading margin yang diperoleh sebesar 27,68 dB, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan secara teori diperoleh nilai sebesar 27,52 dB. Sehingga selisih antara hasil simulasi dan perhitungan diperoleh sebesar 0,16 dB.

- Unavailability dan Availability

Unavailability merupakan kegagalan sistem dalam mengirimkan sinyal. nilai unavailability ini dipengaruhi oleh faktor kekerasasan bumi, faktor iklim, frekuensi, jarak antara kedua site dan cadangan daya. Nilai dari unavailability dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.20.

UnAvpath=a×b×2.5×f×D3×10-6×10-FM10.

UnAvpath=0,25×0,25×2,5×6×52,273×10-6×10-27,5210.

UnAvpath=2×10-4.

Berdasarkan perhitungan link budget, nilai ketidakhandalan sistem yaitu 2x10-4 yang artinya ketidakhandalan sistem kurang dari 1, sehingga nilai availability pada perancangan ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.21.

Avpath=(1-UnAvpath)×100%.

Avpath=(1-0,0002)×100%.

Avpath=99,98 %.

Berdasarkan hasil simulasi nilai availability yang diperoleh sebesar 99,99086% sedangkan pada perhitungan link budget nilai availability yang diperoleh yaitu 99,98%. Sehingga selisih antara hasil simulasi dan perhitungan link budget sebesar 0,01086%.

### Analisis Perancangan dari Site Purbalingga – Reflector

Perancangan jaringan dari Site Purbalingga – Reflector ini merupakan langkah awal dari perancangan antara Site Purbalingga menuju Site Pemalang dengan menggunakan Double Plane Reflector. Untuk titik koordinat Site Purbalingga berada pada koordinat lintang selatan 7°22'40.69" S dan bujur timur 109°22'22.19" T. Sedangkan untuk Site Pemalang berada pada titik lintang selatan 6°54'50.50" S dan bujur timur 109°27'41.50" T. Jarak kedua site tersebut yaitu 52,24 km, sehingga frekuensi yang digunakan dalam perancangan yaitu 6 GHz. Sedangkan untuk penempatan Double Plane Reflector ini berada pada titik koordinat lintang selatan 7°13'54.45" S  dan bujur timur 109°17'57.82'' T. Frekuensi kerja yang digunakan dalam perancangan ini yaitu 6 GHz. Untuk melihat path profile dari perancangan jaringan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.5.

Gambar 4.6 Path Profile dari Site Pemalang - Reflector

Dari gambar 4.6 dapat dilihat bahwa jaringan tersebut dalam kondisi Line of Sight (LOS) sehingga kemungkinan sinyal yang dikirim akan diterima dengan baik. Jarak antara kedua site tersebut yaitu 18,13 km. Untuk melihat seluruh parameter hasil konfigurasi dari link tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.6 Hasil Report Site Purbalingga – Reflector

| Parameter | Purbalingga | Reflector |
| --- | --- | --- |
| Latitude | 07 22 40.69 S | 07 13 54.45 S |
| Longitude | 109 22 22.19 E | 109 17 57.82 E |
| True azimuth (°) | 333.36 | 153.37 |
| Vertical angle (°) | 3.68 | -3.81 |
| Elevation (m) | 47.69 | 1293.52 |
| Tower height (m) | 72.00 | 10.00 |
| Antenna model | HSX15-59 (TR) | HSX15-59 (TR) |
| Antenna file name | 2450a | 2450a |
| Antenna gain (dBi) | 46.60 | 46.60 |
| Antenna height (m) | 70.00 | 8.00 |
| TX line model | EWP52 | EWP52 |
| TX line unit loss (dB/100 m) | 3.93 | 3.93 |
| TX line length (m) | 70.00 | 8.00 |
| TX line loss (dB) | 2.75 | 0.31 |
| Connector loss (dB) | 0.50 | 0.50 |
| Circulator branching loss (dB) | 3.00 | 3.00 |
| Frequency (MHz) | 6000.00 |  |
| Polarization | Vertical |  |
| Path length (km) | 18.13 |  |
| Free space loss (dB) | 133.20 |  |
| Atmospheric absorption loss (dB) | 0.15 |  |
| Net path loss (dB) | 50.22 | 50.22 |
| Radio model | MDR-4106E-A | MDR-4106E-A |
| Radio file name | 4106e-a | 4106e-a |
| TX power (dBm) | 31.00 | 31.00 |
| EIRP (dBm) | 71.35 | 73.79 |
| TX channel assignments | 1h 6182.415V | 1l 5930.375V |
| RX threshold criteria | 1E-6 BER | 1E-6 BER |
| RX threshold level (dBm) | -120.00 | -120.00 |
| Receive signal (dBm) | -19.22 | -19.22 |
| Thermal fade margin (dB) | 100.78 | 100.78 |
| Dispersive fade margin (dB) | 54.00 | 54.00 |
| Dispersive fade occurrence factor | 3.00 |  |
| Effective fade margin (dB) | 49.23 | 49.23 |
| Climatic factor | 2.00 |  |
| Terrain roughness (m) | 42.67 |  |
| C factor | 0.52 |  |
| Average annual temperature (°C) | 23.07 |  |
| Fade occurrence factor (Po) | 11 |  |
| Worst month multipath availability (%) | 99.9999 | 99.9999 |
| Worst month multipath unavailability (sec) | 0.35 | 0.35 |
| Annual multipath availability (%) | 100 | 100 |
| Annual multipath unavailability (sec) | 1.56 | 1.56 |
| Annual 2 way multipath availability (%) | 99.9999 |  |
| Annual 2 way multipath unavailability (sec) | 3.11 |  |

Perancangan awal link microwave pada site Purbalingga – Reflector mendapatkan kehandalan sistem yang optimal sehingga diperlukan perhitungan link budget untuk melihat kesesuaian hasil antara simulasi report Pathloss 5.0 dengan hasil perhitungan link budget untuk memperhitungkan rugi-rugi dari sistem. Berikut merupakan teroi perhitungan link budget pada site tersebut.

- Gain Antenna

Jenis antena yang digunakan pada perancangan Purbalingga – Reflector ini adalah ANDREW HSX15-59 dengan diameter antena 4,57 meter dan efisiensi 55%. Frekuensi kerja yang dipakai yaitu 6 GHz sehingga untuk gain antena diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.13.

G=20logf+20logd+10logη+20,4.

G=20log6+20log4,57+10log0,55+20,4.

G=15,56+13,19+-2,59+20,4−

G=46,56.dBi

Berdasarkan hasil report Pathloss, gain antena yang digunakan yaitu 46,60 dBi. Nilai gain tersebut dipilih karena merupakan gain tertinggi berdasarkan range frekuensi kerja yang digunakan, sehingga dapat diperoleh penguatan yang maksimal. Sehingga selisih antara hasil perhitungan dan simulasi hanya sebesar 0,04 dBi, yang artinya hasil simulasi mendekati nilai perhitungan link budget.

- Free Space Loss

Free Space Loss (FSL) merupakan redaman yang ada disepanjang ruang antara antena pemancar dan penerima. Nilai sendiri dipengaruhi oleh frekuensi kerja yang dipakai, yaitu 6 GHz dan jarak antara Site Purbalingga – Reflector yaitu 18,13 km. Sehingga untuk mencari nilai FSL digunakan persamaan 2.14.

FSL=92,45+20log(fGHz)+20log(Dkm).

FSL=92,45+20log6+20log18,13.

FSL=92,45+15,56+25,17.

FSL=133,18 dB.

Dari hasil report simulasi Pathloss, nilai free space loss antara site Purbalingga – Reflector yaitu sebesar 133,20 dB sedangkan untuk hasil perhitungan sebesar 133,18 dB. Sehinggaa selisih antara hasil simulasi dan perhitungan sebesar 0,02 dB.

- Effective Isotropic Radiated Power

Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) merupakan nilai yang dipengaruhi oleh power atau daya pancar sinyal sebesar 31 dB, gain sebesar 46,56 dBi dan nilai transmission loss. Transmission loss merupakan penjumlahan nilai loss yang terjadi pada sisi transmitter dan receiver. Nilai transmitter loss didapatkan dari penjumlahan branching loss, connector loss dan transmission line loss. Sedangkan untuk sisi receiver juga sama, hanya saja ditambahkan dengan atmosphere loss. Perhitungan transmitter loss (LTX) dan receiver loss (LRX) dapat dilihat pada perhitungan berikut.

LTX=Circulator branching loss dB+Connector LossdB+TxTX Line Loss(dB).

LTX=3+0,5+2,75.

LTX=6,25 dB.

Dari perhitungan nilai LTX, diperoleh nilai sebesar 6,25 dB, nilai tersebut merupakan loss yang ada pada sisi transmitter yaitu Site Purbalingga, sedangkan untuk perhitungan LRX dapat dilihat pada perhitungan berikut.

LRX=Circulator Branching LossdB+Connector LossdB+TXRX Line LossdB+Atmospheric Loss(dB).

LRX=3+0,5+0,31+0,14.

LRX=3,96 dB.

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai LRX sebesar 3,96 dB. Nilai loss tersebut merupakan nilai pada sisi penerima yaitu Site Pemalang. Dan untuk mencari nilai EIRP menggunakan Tx Power sebesar 31 dB, gain antena 46,56 dBi dan loss transmission sebesar 6,25 dB. Sehingga nilai EIRP dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.16.

EIRP=PTX+Gant-LTX.

EIRP=31+46,56-6,25.

EIRP=71,31 dBm.]

Berdasarkan hasil report simulasi Pathloss, nilai EIRP yang diperoleh yaitu 71,35 dBm, sedangkan untuk nilai perhitungan diperoleh 71,31 dBm. Sehingga selisih antara hasil simulasi dan perhitungan sebesar 0,04 dBm.

- Isotropic Received Level

Isotropic Received Level (IRL) merupakan nilai level daya isotropic yang diterima oleh stasiun penerima. Nilai ini dipengaruhi oleh rugi-rugi ruang bebas pada link tersebut. Besarnya nilai IRL dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.17 seperti dibawah ini.

IRL=EIRP-FSL.

IRL=71,31-133,18.

IRL=-61,87 dB.dB

- Received Signal Level

Nilai Received Signal Level (RSL) level daya yang diterima oleh perangkat pengolah decoding. Besarnya nilai dari RSL ini dipengaruhi oleh nilai IRL, gain antena dan nilai transmission loss. nilai RSL dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.18.

RSL=IRL+GRX-LRX.

RSL=-61,87+46,56-3,96.

RSL=-19,27 dBm.

Berdasarkan hasil report simulasi Pathloss, nilai RSL yang diperoleh yaitu sebesar -19,22 dBm sedangkan untuk hasil perhitungannya diperoleh -19,27 dBm, sehingga selisih dari hasil simulasi dengan perhitungan yaitu sebesar 0,05 dBm.

- Fading Margin

Fading Margin merupakan nilai cadangan daya untuk mempertahanan level sinyal yang diterima agar tetap berada diatas ambang daya terima (threshold). Nilai fading margin ini dipengaruhi oleh nilai RSL dan Rx threshold. Untuk mencari nilai fading margin digunakan persamaan 2.19 seperti dibawah ini.

FM=RSL-RxTh.

FM=-19,27-(-120).

FM=100,73 dB.

Berdasarkan hasil simulasi Pathloss, nilai fading margin yang diperoleh yaitu sebesar 100,78 dB sedangkan untuk perhitungan diperoleh nilai sebesar 100,73 dB. Sehingga untuk selisih antara hasil simulasi dan perhitungan yaitu sebesar 0,05 dB.

- Unavailability dan Availability

Unavailability merupakan kegagalan sistem dalam mengirimkan sinyal. nilai unavailability ini dipengaruhi oleh faktor kekerasasan bumi, faktor iklim, frekuensi, jarak antara kedua site dan cadangan daya. Nilai dari unavailability dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.20.

UnAvpath=a×b×2,5×f×D3×10-6×10-FM10.

UnAvpath=0,25×0,25×2,5×6×18,133×10-6×10-100,7310.

UnAvpath=4,7224×10-13.

Berdasarkan perhitungan link budget, nilai ketidakhandalan sistem yaitu 4,7224x10-13 yang artinya ketidakhandalan sistem kurang dari 1, sehingga nilai availability pada perancangan ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.21.

Avpath=(1-UnAvpath)×100%.

Avpath=(1-4,7224×10-13)×100%.

Avpath=99,99999 %.

Berdasarkan hasil perhitungan link budget nilai availability yaitu 99,99999 % yang artinya kehandalan sistem tersebut baik dan sesuai dengan hasil simulasi.

### Analisis Perancangan Site Reflector – Site Pemalang

Langkah selanjutnya adalah melakukan perancagan dari site Reflector menuju Site Pemalang. Penempatan reflector ini berada pada titik koordinat lintang selatan 7°13'54.45" S dan  bujur timur 109°17'57.82'' T. Sedangkan Site Pemalang berada pada titik kordinat lintang selatan 6°54'50.50" S dan bujur timur 109°27'41.50" T. Sehingga untuk melihat path profile dari link microwave tersebut dapat dilihat pada gambar 4.6

Gambar 4.7 Path Profile Site Reflector – Site Pemalang

Dari gambar 4.7 dapat dilihat bahwa link microwave tersebut dalam kondisi Line of Sight yang artinya memenuhi syarat perancangan jaringan. Sehingga sinyal yang dikirim dapat diterima dengan baik oleh receiver. Untuk melihat hasil parameter yang sudah dikonfigurasi dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.7 Hasil Report Simulasi Site Reflector – Site Pemalang

| Parameter | Reflector | Pemalang |
| --- | --- | --- |
| Latitude | 07 13 54.45 S | 06 54 50.50 S |
| Longitude | 109 17 57.82 E | 109 27 41.50 E |
| True azimuth (°) | 27.02 | 207.00 |
| Vertical angle (°) | -1.93 | 1.67 |
| Elevation (m) | 1293.52 | 11.97 |
| Tower height (m) | 10.00 | 52.00 |
| Antenna model | HSX15-59 (TR) | HSX15-59 (TR) |
| Antenna file name | 2450a | 2450a |
| Antenna gain (dBi) | 46.60 | 46.60 |
| Antenna height (m) | 8.00 | 50.00 |
| TX line model | EW52 | EW52 |
| TX line unit loss (dB/100 m) | 3.93 | 3.93 |
| TX line length (m) | 8.00 | 50.00 |
| TX line loss (dB) | 0.31 | 1.97 |
| Connector loss (dB) | 0.50 | 0.50 |
| Circulator branching loss (dB) | 3.00 | 3.00 |
| Frequency (MHz) | 6000.00 |  |
| Polarization | Vertical |  |
| Path length (km) | 39.47 |  |
| Free space loss (dB) | 139.95 |  |
| Atmospheric absorption loss (dB) | 0.34 |  |
| Net path loss (dB) | 56.37 | 56.37 |
| Radio model | MDR-4106E-A | MDR-4106E-A |
| Radio file name | 4106e-a | 4106e-a |
| TX power (dBm) | 31.00 | 31.00 |
| EIRP (dBm) | 73.79 | 72.13 |
| TX channel assignments | 1h 6182.415V | 1l 5930.375V |
| RX threshold criteria | 1E-6 BER | 1E-6 BER |
| RX threshold level (dBm) | -120.00 | -120.00 |
| Receive signal (dBm) | -25.37 | -25.37 |
| Thermal fade margin (dB) | 94.63 | 94.63 |
| Dispersive fade margin (dB) | 54.00 | 54.00 |
| Dispersive fade occurrence factor | 3.00 |  |
| Effective fade margin (dB) | 49.23 | 49.23 |
| Climatic factor | 2.00 |  |
| Terrain roughness (m) | 42.67 |  |
| C factor | 0.52 |  |
| Average annual temperature (°C) | 23.85 |  |
| Fade occurrence factor (Po) | 1.160E-001 |  |
| Worst month multipath availability (%) | 99.99986 | 99.99986 |
| Worst month multipath unavailability (sec) | 3.64 | 3.64 |
| Annual multipath availability (%) | 99.99995 | 99.9995 |
| Annual multipath unavailability (sec) | 16.37 | 16.37 |
| Annual 2 way multipath availability (%) | 99.99990 | 99.99990 |
| Annual 2 way multipath unavailability (sec) | 32.75 |  |

Perancangan awal link microwave pada Site Reflector – Site Pemalang  mendapatkan kehandalan sistem yang optimal sehingga diperlukan perhitungan link budget untuk melihat kesesuaian hasil antara simulasi report pathloss 5.0 dengan hasil perhitungan link budget untuk memperhitungkan rugi-rugi dari sistem. Berikut merupakan teori perhitungan link budget pada site tersebut.

- Gain Antenna

Jenis antena yang digunakan pada perancangan Purbalingga – Reflector ini adalah ANDREW HSX15-59 dengan diameter antena 4,57 meter dan efisiensi 55%. Frekuensi kerja yang dipakai yaitu 6 GHz sehingga untuk gain antena diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.13.

G=20logf+20logd+10logη+20,4.

G=20log6+20log4,57+10log0,55+20,4.

G=15,56+13,19+-2,59+20,4−

G=46,56.dBi

Berdasarkan hasil report pathloss, gain antena yang digunakan yaitu 46,60 dBi. Nilai gain tersebut dipilih karena merupakan gain tertinggi berdasarkan range frekuensi kerja yang digunakan, sehingga dapat diperoleh penguatan yang maksimal. Sehingga selisih antara hasil perhitungan dan simulasi hanya sebesar 0,04 dBi, yang artinya hasil simulasi mendekati nilai perhitungan link budget.

- Free Space Loss

Free Space Loss (FSL) merupakan redaman yang ada disepanjang ruang antara antena pemancar dan penerima. Nilai sendiri dipengaruhi oleh frekuensi kerja yang dipakai, yaitu 6 GHz dan jarak antara Site  Reflector – Site Pemalang yaitu 39,47 km. Sehingga untuk mencari nilai FSL digunakan persamaan 2.14.

FSL=92,45+20log(fGHz)+20log(Dkm).

FSL=92,45+20log6+20log39,47.

FSL=92,45+15,56+31,92.

FSL=139,93 dB.

Dari hasil report simulasi Pathloss, nilai free space loss antara Site Reflector – Pemalang yaitu sebesar 139,95 dB sedangkan untuk hasil perhitungan sebesar 139,93 dB. Sehingga selisih antara hasil simulasi dan perhitungan yaitu 0,02 dB.

- Effective Isotropic Radiated Power

Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) merupakan nilai yang dipengaruhi oleh power atau daya pancar sinyal sebesar 31 dB, gain sebesar 46,56 dBi dan nilai transmission loss. Transmission loss merupakan penjumlahan nilai loss yang terjadi pada sisi transmitter dan receiver. Nilai transmitter loss didapatkan dari penjumlahan Branching Loss, Connector Loss dan Transmission Line Loss. Sedangkan untuk sisi receiver juga sama, hanya saja ditambahkan dengan Atmosphere Loss. Perhitungan Transmitter Loss (LTX) dan Receiver Loss (LRX) dapat dilihat pada perhitungan berikut.

LTX=Circulator branching loss dB+Connector LossdB+TxTX Line Loss(dB).

LTX=3+0,5+0,31.

LTX=3,81 dB.

Dari perhitungan nilai LTX, diperoleh nilai sebesar 3,81 dB, nilai tersebut merupakan loss yang ada pada sisi transmitter yaitu Site Reflector , sedangkan untuk nilai LRX dapat dilihat pada perhitungan berikut.

LRX=Circulator Branching LossdB+Connector LossdB+TXRX Line LossdB+Atmospheric Loss(dB).

LRX=3+0,5+1,97+0,34.

LRX=5,81 dB.

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai LRX sebesar 5,81 dB. Nilai loss tersebut merupakan nilai pada sisi penerima yaitu Site Pemalang. Dan untuk mencari nilai EIRP menggunakan Tx Power sebesar 31 dB, gain antena 46,56 dB dan loss transmission sebesar 3,81 dB. Sehingga nilai EIRP dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.16.

EIRP=PTX+Gant-LTX.

EIRP=31+46,56-3,81.

EIRP=73,75 dBm.]

Berdasarkan hasil report simulasi Pathloss, nilai EIRP yang diperoleh yaitu 73,79 dBm, sedangkan untuk nilai perhitungan diperoleh 73,75 dBm. Sehingga selisih antara hasil simulasi dan perhitungan sebesar 0,04 dBm.

- Isotropic Received Level

Isotropic Received Level (IRL) merupakan nilai level daya isotropic yang diterima oleh stasiun penerima. Nilai ini dipengaruhi oleh rugi-rugi ruang bebas pada link tersebut. Besarnya nilai IRL dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.17 seperti dibawah ini.

IRL=EIRP-FSL.

IRL=73,75-139,93.

IRL=-66,18 dB.dB

- Received Signal Level

Nilai Received Signal Level (RSL) level daya yang diterima oleh perangkat pengolah decoding. Besarnya nilai dari RSL ini dipengaruhi oleh nilai IRL, gain antena dan nilai transmission loss. nilai RSL dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.18.

RSL=IRL+GRX-LRX.

RSL=-66,18+46,56-5,81.

RSL=-25,43 dBm.

Berdasarkan hasil report simulasi Pathloss, nilai RSL yang diperoleh yaitu sebesar -25,37 dBm sedangkan untuk hasil perhitungannya diperoleh -25,43 dBm sehingga selisih dari hasil simulasi dengan perhitungan yaitu sebesar 0,06 dBm.

- Fading Margin

Fading Margin merupakan nilai cadangan daya untuk mempertahanan level sinyal yang diterima agar tetap berada diatas ambang daya terima (threshold). Nilai fading margin ini dipengaruhi oleh nilai RSL dan Rx threshold. Untuk mencari nilai fading margin digunakan persamaan 2.19 seperti dibawah ini.

FM=RSL-RxTh.

FM=-25,43-(-120).

FM=94,57 dB.

Berdasarkan hasil simulasi Pathloss, nilai fade margin yang diperoleh yaitu sebesar 94,63 dB sedangkan untuk perhitungan diperoleh nilai sebesar 94,57 dB. Sehingga untuk selisih antara hasil simulasi dan perhitungan yaitu sebesar 0,06 dB.

- Unavailability dan Availability

Unavailability merupakan kegagalan sistem dalam mengirimkan sinyal. nilai unavailability ini dipengaruhi oleh faktor kekerasasan bumi, faktor iklim, frekuensi, jarak antara kedua site dan cadangan daya. Nilai dari unavailability dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.20.

UnAvpath=a×b×2,5×f×D3×10-6×10-FM10.

UnAvpath=0,25×0,25×2,5×6×39,473×10-6×10-94,5710.

UnAvpath=2,0127×10-11.

Berdasarkan perhitungan link budget, nilai ketidakhandalan sistem yaitu 2,0127x10-11 yang artinya ketidakhandalan sistem kurang dari 1, sehingga nilai availability pada perancangan ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.21.

Avpath=(1-UnAvpath)×100%.

Avpath=(1-2,0127×10-11)×100%.

Avpath=99,99999%.

Berdasarkan hasil perhitungan link budget nilai availability yang diperoleh yaitu 99,99999 % yang artinya kehandalan sistem tersebut baik dan sesuai dengan hasil simulasi.

### Analisis Hasil Perancangan Menggunakan Double Plane Reflector

Perancangan jaringan menggunakan Double Plane Reflector ini dilakukan dengan cara menggabungkan file perancangan dari Site Purbalingga – Site Reflector dan Site Reflector – Site Pemalang. perancangan ini menggunakan reflector dengan lebar 3,65 m x 4.87 m. Dari hasil simulasi menggunakan software Pathloss frekuensi yang digunakan yaitu 6 GHz. Untuk melihat hasil path profile dari perancangan menggunakan double plane reflector dapat dilihat pada gambar 4.8.

Gambar 4.8 Path Profile Menggunakan Double Plane Reflector

Dengan adanya reflector ini dapat membantu memantulkan sinyal yang dikirimkan sehingga dapat diterima oleh sisi receiver. Scdangkan untuk hasil report simulasi menggunakan double plane reflector dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Report Simulasi dengan menggunakan Double Plane Reflector

| Parameter | Purbalingga | Pemalang |
| --- | --- | --- |
| Latitude | 07 22 40.69 S | 06 54 50.50 S |
| Longitude | 109 22 22.19 E | 109 27 41.50 E |
| True azimuth (°) | 333.36 | 207.00 |
| Vertical angle (°) | 3.68 | 1.66 |
| Elevation (m) | 47.69 | 11.97 |
| Antenna model | HSX15-59 (TR) | HSX15-59 (TR) |
| Antenna file name | 2448a | 2448a |
| Antenna gain (dBi) | 46.60 | 46.60 |
| Antenna height (m) | 70.00 | 50.00 |
| TX line model | EWP52 | EWP52 |
| TX line unit loss (dB/100 m) | 3.93 | 3.93 |
| TX line length (m) | 70.00 | 50.00 |
| TX line loss (dB) | 2.75 | 1.97 |
| Connector loss (dB) | 0.50 | 0.50 |
| Circulator branching loss (dB) | 3.00 | 3.00 |
| Frequency (MHz) | 6000.00 |  |
| Polarization | Vertical |  |
| Path length (km) | 57.53 |  |
| Free space loss (dB) | 273.15 |  |
| Passive gain (dB) | 97.47 |  |
| Atmospheric absorption loss (dB) | 0.49 |  |
| Net path loss (dB) | 94.69 | 94.69 |
| Radio model | MDR-4106E-A | MDR-4106E-A |
| Radio file name | 4106e-a | 4106e-a |
| TX power (dBm) | 31.00 | 31.00 |
| EIRP (dBm) | 71.35 | 72.13 |
| TX channel assignments | 1h 6182.415V | 1l 5930.375V |
| RX threshold criteria | 1E-6 BER | 1E-6 BER |
| RX threshold level (dBm) | -120.00 | -120.00 |
| Receive signal (dBm) | -63.69 | -63.69 |
| Thermal fade margin (dB) | 56.31 | 56.31 |
| Dispersive fade margin (dB) | 54.00 | 54.00 |
| Dispersive fade occurrence factor | 3.00 |  |
| Effective fade margin (dB) | 48.45 | 48.45 |
| Climatic factor | 2.00 |  |
| Terrain roughness (m) | 42.67 |  |
| C factor | 0.52 |  |
| Average annual temperature (°C) | 23.07 |  |
| Fade occurrence factor (Po) | 1,27E+02 |  |
| Worst month multipath availability (%) | 99,99982 | 99,99982 |
| Worst month multipath unavailability (sec) | 4.78 | 4.78 |
| Annual multipath availability (%) | 99,99993 | 99,99993 |
| Annual multipath unavailability (sec) | 21.07 | 21.07 |
| Annual 2 way multipath availability (%) | 99,99987 |  |
| Annual 2 way multipath unavailability (sec) | 42.14 |  |

Dari hasil report simulasi didapatkan gain sebesar 46,60 dBi dengan frekuensi yang dipakai sebesar 6 GHz. Untuk nilai FSL 273,15 dB dan passive gain sebesar 97,47 dB, Fading margin sebesar 56,31 dB. Berikut merupakan hasil perhitungan link budget secara teori untuk membandingkan antara hasil simulasi dan perhitungannya.

- Gain Antenna

Jenis antena yang digunakan dalam perancangan ini adalah ANDREW HSX15-59 dengan diameter antena 4,57 meter dan efisiensi 55%. Frekuensi kerja yang dipakai yaitu 6 ghz sehingga untuk gain antena diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.13.

G=20logf+20logd+10logη+20,4.

G=20log6+20log4,57+10log0,55+20,4.

G=15,56+13,19+-2,59+20,4.

G=46,56 dBi.

Sedangkan untuk luas bidang reflector yang dipakai yaitu 3,65 m x 4,87 m dengan sudut pantul sebesar 10º. Sehingga untuk mencari nilai gain reflector diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.23.

G=42,8+40logF (GHz)+20logA(m2)+20log[cos(θ2)]dB.

G=42,8+40log6+20log17,77+20log[cos(13,62)]dB.

G=42,8+31,12+24,99+(-1,21)-

G=97,70 dB.

Berdasarkan report hasil simulasi nilai gain pada antena bernilai 46,60 dB sedangkan dari hasil perhitungan diperoleh 46,56 dB. Sehingga diperoleh selisih 0,04 dB. Dan untuk nilai gain reflector pada simulasi diperoleh sebesar 97,47 dB sedangkan pada hasil perhitungan diperoleh nilai sebesar 97,70 dB dengan selisih nilai sebesar 0,23 dB.

- Free Space Loss

Free Space Loss (FSL) merupakan redaman yang ada disepanjang ruang antara antena pemancar dan penerima. Nilai sendiri dipengaruhi oleh frekuensi kerja yang dipakai, yaitu 6 GHz. Untuk mencari nilai FSL pada double plane reflector sama seperti pada perhitungan FSL double back to back.

FSL=FSL 1+FSL 2.

FSL=133,18+139,93.

FSL=273,11 dB.

Berdasarkan report simulasi Pathloss 5.0, nilai FSL yang diperoleh sebesar 273.15 dB, sedangkan berdasarkan perhitungan link budget diperoleh nilai 273,11 dB. Sehingga selisih antara hasil simulasi dan perhitungan link budget sebesar 0,04 dB.

- Effective Isotropic Radiated Power

Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) merupakan nilai yang dipengaruhi oleh power atau daya pancar sinyal sebesar 31 dBm, gain sebesar 46,56 dB dan nilai transmission loss. Transmission loss merupakan penjumlahan nilai loss yang terjadi pada sisi transmitter dan receiver. Nilai transmitter loss didapatkan dari penjumlahan branching loss, connector loss dan transmission line loss. Sedangkan untuk sisi receiver juga sama, hanya saja ditambahkan dengan atmosphere loss. Besarnya nilai EIRP pada Site Purbalingga dapat dihitung dengan meggunakan persamaan 2.16.

EIRP=PTX+Gant-LTX.

EIRP=31+46,56-6,25.

EIRP=71,31 dBm.

Dan untuk besarnya nilai EIRP pada Site Pemalang juga dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.16.

EIRP=PTX+Gant-LTX.

EIRP=31+46,56-5,96.

EIRP=71,6 dBm.

Berdasarkan hasil report simulasi, nilai EIRP pada Site Purbalinga dan Pemalang memiliki nilai yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan keduanya memiliki nilai Tx Line Loss yang berbeda, nilai line loss tersebut dipengaruhi oleh panjang feeder. Semakin panjang kabel maka loss-nya juga semakin besar. Pada Site Purbalingga nilai EIRP hasil simulasi diperoleh sebesar 71,35 dBm dan untuk perhitungannya sebesar 71,31 dBm. Sedangkan pada Site Pemalang EIRP hasil simulasi bernilai 72,13 dBm dan untuk perhitungannya sebesar 71,67 dBm.

- Isotropic Received Level

Isotropic Received Level (IRL) merupakan nilai level daya isotropic yang diterima oleh stasiun penerima. Nilai ini dipengaruhi oleh rugi-rugi ruang bebas pada link tersebut. Besarnya nilai IRL pada Site Purbalingga dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.17 seperti dibawah ini.

IRL=EIRP-FSL.

IRL=71,31-273,11.

IRL=-201,8 dB.\

Sedangkan nilai IRL pada Site Pemalang dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.17 juga.

IRL=EIRP-FSL.

IRL=71,6-273.11.

IRL=-201.51 dB.

- Received Signal Level

Nilai Received Signal Level (RSL) level daya yang diterima oleh perangkat pengolah decoding. Besarnya nilai dari RSL ini dipengaruhi oleh nilai IRL, gain antena dan nilai transmission loss. nilai RSL dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut ini.

RSL=IRL+GRX+Gain Reflector-LRX.

RSL=-201,8+46,56+97,70-5,96.9

RSL=-63,5 dBm.

Nilai RSL yang diperoleh pada simulasi yaitu -63,69 dBm sedangkan hasil perhitungan link budget diperoleh nilai sebesar -63,5 dBm. Sehingga selisih antara keduanya yaitu 0,19 dBm.

- Fading Margin

Fading Margin merupakan nilai cadangan daya untuk mempertahanan level sinyal yang diterima agar tetap berada diatas ambang daya terima (threshold). Nilai fading margin ini dipengaruhi oleh nilai RSL dan Rx threshold. Untuk mencari nilai fading margin digunakan persamaan 2.19 seperti dibawah ini.

FM=RSL-RxTh.

FM=-63,5-(-120).

FM=56,5 dB.

Berdasarkan hasil report simulasi dengan menggunakan double reflector nilai fading margin yang diperoleh sebesar 56,31 dB, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan secara teori diperoleh nilai sebesar 56,5 dB. Sehingga selisih antara hasil simulasi dengan perhitungan sebesar 0,19 dB.

- Unavailability dan Availability

Unavailability merupakan kegagalan sistem dalam mengirimkan sinyal. nilai unavailability ini dipengaruhi oleh faktor kekerasasan bumi, faktor iklim, frekuensi, jarak antara kedua site dan cadangan daya. Nilai dari unavailability dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.20.

UnAvpath=a×b×2,5×f×D3×10-6×10-FM10.

UnAvpath=0,25×0,25×2,5×6×57,533×10-6×10-56,510.

UnAvpath=3,9963×10-7.

Berdasarkan perhitungan link budget, nilai ketidakhandalan sistem yaitu 3,9963x10-7 yang artinya ketidakhandalan sistem kurang dari 1, sehingga nilai availability pada perancangan ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan 2.21.

Avpath=(1-UnAvpath)×100%.

Avpath=(1-3,9963×10-7)×100%.

Avpath=99,99999 %.

Berdasarkan hasil perhitungan link budget nilai availability yaitu 99,99999% yang artinya kehandalan sistem tersebut baik dan untuk hasil simulasi diperoleh nilai availability sebesar 99,99987%.